实验方法

python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out.txt --map rtl/data/e0_pool_map.txt --data rtl/data

全部 5 个最简池 tb 本地从仓库根验证通过，5 个池校验全 PASS。

修改的文件清单

| 操作 | 路径 |
| --- | --- |
| 修改 | rtl/plan.md（§6.4 最简交付约定） |
| 修改 | rtl/sim/tb_exp0_simple.v（池模式、相对仓库根路径、输出 rtl_out_e0.txt） |
| 新增 | rtl/sim/tb_exp1_simple.v |
| 新增 | rtl/sim/tb_exp2_simple.v |
| 新增 | rtl/sim/tb_exp3_simple.v |
| 新增 | rtl/sim/tb_exp4_simple.v |

各实验执行方法

所有实验的 tcl 都是同一模板（当前目录 = 仓库根，无需 plusarg）：

vlib work

vlog +define+UNIT_DELAY <下列文件>

vsim -onfinish stop work.tb_expN_simple

run -all

E0 — vlog 文件： rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x144m4swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x27m4swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/sram_8192x171_wrapper.v rtl/src/exp0_uncompressed_top.v rtl/sim/tb_exp0_simple.v 校验：python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out_e0.txt --map rtl/data/e0_pool_map.txt --data rtl/data

E1 — vlog 文件： rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x5m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/ts1n28hpcphvtb2048x34m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/sram_8192x5_wrapper.v rtl/src/sram_2048x34_wrapper.v rtl/src/exp1_candidate_a_top.v rtl/sim/tb_exp1_simple.v 校验：python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out_e1.txt --map rtl/data/e1_pool_map.txt --data rtl/data

E2 — vlog 文件： rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x5m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/ts1n28hpcphvtb2048x34m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/sram_8192x5_wrapper.v rtl/src/sram_2048x34_wrapper.v rtl/src/exp2_adaptive_4slot_top.v rtl/sim/tb_exp2_simple.v 校验：python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out_e2.txt --map rtl/data/e2_pool_map.txt --data rtl/data --golden-name golden_issue4.txt

E3 — vlog 文件： rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x5m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/ts1n28hpcphvtb4096x34m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/sram_8192x5_wrapper.v rtl/src/sram_4096x34_wrapper.v rtl/src/cfg_pair_codebook.v rtl/src/exp3_2slot2lane_top.v rtl/sim/tb_exp3_simple.v 校验：python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out_e3.txt --map rtl/data/e3_pool_map.txt --data rtl/data --golden-name golden_issue2.txt

E4 — vlog 文件： rtl/src/ts1n28hpcphvtb8192x6m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/ts1n28hpcphvtb2048x34m8swbasod_180a_ffg0p88v0p99v0c.v rtl/src/sram_8192x6_wrapper.v rtl/src/sram_2048x34_wrapper.v rtl/src/cfg_pair_codebook.v rtl/src/exp4_2slot4lane_top.v rtl/sim/tb_exp4_simple.v 校验：python rtl/tools/check_rtl_output.py --pool --rtl rtl_out_e4.txt --map rtl/data/e4_pool_map.txt --data rtl/data --golden-name golden_issue2.txt