新28nm综合结果

以下是 BERT 池五个方案的顶层文件与 tb 文件总结（全部为统一 2048×34 原语构造，仿真已全绿）：

| 方案 | 顶层文件 | tb 文件 | 数据 / golden |
| --- | --- | --- | --- |
| E1（纵向压缩基线） | rtl/src/exp1_candidate_a_pool_top_bert.v（新建） | rtl/sim/tb_exp1_candidate_a_pool_bert.v（新建） | e1_* / golden_issue5.txt（max-5 调度） |
| E2-2 | rtl/src/exp2_two_lane_pool_top_bert.v（改宏） | rtl/sim/tb_exp2_two_lane_pool_bert.v（原有未改） | e2_2_* / golden_issue2.txt（max-2） |
| E2-3 | rtl/src/exp2_three_lane_pool_top_bert.v（改宏） | rtl/sim/tb_exp2_three_lane_pool_bert.v（原有未改） | e2_3_* / golden_issue3.txt（max-3） |
| E2-4 | rtl/src/exp2_adaptive_4slot_pool_top_bert.v（未改） | rtl/sim/tb_exp2_pool_bert.v（加 REV） | e2_* / golden_issue4.txt（max-4） |
| E2-5 | rtl/src/exp2_five_lane_pool_top_bert.v（未改） | rtl/sim/tb_exp2_five_lane_pool_bert.v（原有未改） | e2_5_* / golden_issue5.txt（max-5） |

各顶层要点

E1 exp1_candidate_a_pool_top_bert.v（新）

- config：sram_8192x5_wrapper（8192×5 原生）；payload：5× sram_2048x34_tiled #(TILES=2)，每槽专属 bank 4096 深（热点槽 VECTOR=2,624 决定）

- 固定槽绑定：槽 s 的有效事件只进 bank s，每拍按 mask 门控各 bank 指针；隐式 EOP（prog_len 计数）；hold 输出级；II=1，3 拍延迟

E2-2 exp2_two_lane_pool_top_bert.v（改）

- config 8192×5 原生；payload 2× sram_2048x34_tiled #(2) → 每 lane 4096 深（最长 lane 3,561）

- mod-2 phase（直接取和最低位），scatter 选择 = phase ⊕ rank[0]；隐式 EOP

E2-3 exp2_three_lane_pool_top_bert.v（改）

- config 8192×5 原生；payload 3× sram_2048x34_tiled #(2) → 每 lane 4096 深（最长 lane 2,375）

- mod-3 phase（一次比较 + 条件减法）；隐式 EOP

E2-4 exp2_adaptive_4slot_pool_top_bert.v（未动）

- config sram_8192x5_tiled #(1)；payload 4× sram_2048x34_wrapper 原生（每 lane 2048 深，正好等于原语）

- mod-4 phase；带内 EOP（config 11111 作标记，max-4 调度保证不产生五槽并发）

E2-5 exp2_five_lane_pool_top_bert.v（未动，9/13 已验证）

- config 8192×5 原生；payload 5× sram_2048x34_wrapper 原生（最长 lane 1,426 → 2048）

- mod-5 phase（比较 + 条件减法）；隐式 EOP（11111 是合法数据）

共享与回归

- 共享宏文件：sram_2048x34_tiled.v（新建，per-tile CEN 门控）、sram_2048x34_wrapper.v、sram_8192x5_wrapper.v、sram_8192x5_tiled.v（仅 E2-4 config 用）+ TSMC 宏模型 ts1n28hpcphvtb{2048x34,8192x5}*.v

- 所有 tb 均：一次装入全部宏 → 逐程序发描述符（cfg_base/prog_len/lane bases）→ 逐周期写 rtl_out_*.txt → 校验读取计数精确门控；REV=1 时按存储逆序跑（乱序启动验证）

- 一键回归：bash rtl/sim/run_bert_lane_fair.sh all（E1/E2-4/E2-3/E2-2 × 正/反序）；E2-5 走 bash rtl/sim/run_e2_five_lane_pool.sh bert

- 验证结果：10/10 轮 PASS，payload 读总数各方案均为 7,122（信息量守恒），config 读 7,616–7,834 不等（随调度周期数和 EOP 方式略有差异）

最终文件清单（LLaMA 池）

| 方案 | 顶层文件 | 测试文件 | 构造（统一门控原语） |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | exp1_candidate_a_pool_top_llama.v（新建） | tb_exp1_candidate_a_pool_llama.v（新建） | cfg 8192×5 拼接#4 + 5× 4096×34 拼接#4（16384/bank） |
| E2-5 | exp2_five_lane_pool_top_llama.v（改 config） | tb_exp2_five_lane_pool_llama.v（原有） | cfg 8192×5 拼接#4 + 5× 4096×34 拼接#2（8192/lane） |
| E2-4 | exp2_adaptive_4slot_pool_top_llama.v（新建） | tb_exp2_pool_llama.v（新建） | cfg 8192×5 拼接#4 + 4× 4096×34 拼接#4（16384/lane），带内 EOP |
| E2-3 | exp2_three_lane_pool_top_llama.v（改） | tb_exp2_three_lane_pool_llama.v（原有） | cfg 8192×5 拼接#4 + 3× 4096×34 拼接#4（16384/lane） |
| E2-2 | exp2_two_lane_pool_top_llama.v（改） | tb_exp2_two_lane_pool_llama.v（原有） | cfg 8192×5 拼接#4 + 2× 4096×34 拼接#8（32768/lane） |

| 方案 | cfg 读次数 | payload 读分布 | golden |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 30,701 | 7568/4800/13696/3072/3968 | issue5 |
| E2-5 | 30,701 | 6622/6622/6620/6620/6620 | issue5 |
| E2-4 | 30,701 | 8276×4 | issue4 |
| E2-3 | 30,695 | 11035/11035/11034 | issue3 |
| E2-2 | 30,868 | 16552×2 | issue2 |

SD-UNet：是的，全部统一 ✅

- config：五个方案都用 8192×5（拼接#2 → 16384 深）

- payload：五个方案都是 4096×34——E2-5/E2-4 用原生（每 lane 1 个宏、4096 深），E1/E2-3/E2-2 用拼接#2（每 bank/lane 2 个宏、8192 深，但每次读只激活其中 1 个）

- 所以每次 config 读 = 一个 8192×5 tile，每次 payload 读 = 一个 4096×34，各方案单次读能耗相同，功耗 0.0175–0.0180 没有倒挂，不用重测

| 方案 | 顶层文件 | tb 文件 | 数据 / golden |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | rtl/src/exp1_candidate_a_pool_top_sd_unet.v（新建） | rtl/sim/tb_exp1_candidate_a_pool_sd_unet.v（新建） | e1_* / golden_issue5.txt（max-5） |
| E2-5 | rtl/src/exp2_five_lane_pool_top_sd_unet.v（原有，未改） | rtl/sim/tb_exp2_five_lane_pool_sd_unet.v（原有） | e2_5_* / golden_issue5.txt（max-5） |
| E2-4 | rtl/src/exp2_adaptive_4slot_pool_top_sd_unet.v（新建） | rtl/sim/tb_exp2_pool_sd_unet.v（新建） | e2_*（已剥 EOP 标记） / golden_issue4.txt（max-4） |
| E2-3 | rtl/src/exp2_three_lane_pool_top_sd_unet.v（原有，未改） | rtl/sim/tb_exp2_three_lane_pool_sd_unet.v（原有） | e2_3_* / golden_issue3.txt（max-3） |
| E2-2 | rtl/src/exp2_two_lane_pool_top_sd_unet.v（原有，未改） | rtl/sim/tb_exp2_two_lane_pool_sd_unet.v（原有） | e2_2_* / golden_issue2.txt（max-2） |

| 方案 | cfg 读次数 | payload 读分布 | golden |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 11,679 | 2640/1856/5696/1664/1664 | issue5 |
| E2-5 | 11,679 | 2705/2704/2704/2704/2703 | issue5 |
| E2-4 | 11,679（隐式 EOP 后与 E1/E2-5 一致） | 3381/3381/3379/3379 | issue4 |
| E2-3 | 11,645 | 4508/4507/4505 | issue3 |
| E2-2 | 11,650 | 6760×2 | issue2 |

BERT 池（周期 7667）

| 实验类型 | 备注 | Fetch+decode综合面积(um^2) | Fetch+decode综合功耗(mW) | 实测功耗（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exp0_uncompressed_pool_top | TILE=1 | 289093 | 39.874 | 0.0554 |
| exp1_candidate_a_pool_top | TILE=2，payload bank深度4096 | 177250 | 6.955 | 0.0129 |
| exp2_five_lane_pool_top_bert | TILE=1，payload bank深度2048 | 96785 | 6.189 | 0.0128 |
| exp2_adaptive_4slot_top | TILE=1，payload bank深度2048 | 80439 | 5.480 | 0.0126 |
| exp2_three_lane_pool_top_bert | TILE=2，payload bank深度4096 | 112653 | 5.236 | 0.0128 |
| exp2_two_lane_pool_top_bert | TILE=2，payload bank深度4096 | 80187 | 4.139 | 0.0122 |

LLaMA 池（周期 30704）

| 实验类型 | 备注 | Fetch+decode综合面积(um^2) | Fetch+decode综合功耗(mW) | 实测功耗（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exp0_uncompressed_pool_top | TILE=4 | 1154305 | 39.896 | 0.0568 |
| exp1_candidate_a_pool_top | TILE=4 | 700897 | 11.849 | 0.0187 |
| exp2_five_lane_pool_top_llama | TILE=2，payload bank深度8192 | 380313 | 9.303 | 0.0180 |
| exp2_adaptive_4slot_top | TILE＝４ | 572749 | 10.232 | 0.0187 |
| exp2_three_lane_pool_top_llama | payload bank深度16384 | 444218 | 8.299 | 0.0182 |
| exp2_two_lane_pool_top_llama | config深度32768，payload深度32768 | 572397 | 8.432 | 0.0184 |

SD-UNet 池（周期 11684）

| 实验类型 | 备注 | Fetch+decode综合面积(um^2) | Fetch+decode综合功耗(mW) | 实测功耗（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| exp0_uncompressed_pool_top | TILE=2 | 577554 | 38.711 | 0.0558 |
| exp1_candidate_a_pool_top | TILE=2 | 351065 | 8.922 | 0.0180 |
| exp2_five_lane_pool_top_sd_unet | config深8192，payload深4096 | 190846 | 7.726 | 0.0179 |
| exp2_adaptive_4slot_top | TILE=1 payload TILE＝２ | 158657 | 6.622 | 0.0178 |
| exp2_three_lane_pool_top_sd_unet | config深16384，payload深8192 | 222756 | 6.660 | 0.0179 |
| exp2_two_lane_pool_top_sd_unet | config深16384，payload深8192 | 158378 | 5.126 | 0.0175 |

三程序池周期数 × Lane 数汇总

| 程序池 | lane=5（max-5） | lane=4（max-4） | lane=3（max-3） | lane=2（max-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BERT（4 程序） | 7,667 | 7,667（100.0%） | 7,620（99.4%） | 7,838（102.2%） |
| SD-UNet（5 程序） | 11,684 | 11,684（100.0%） | 11,650（99.7%） | 11,655（99.8%） |
| LLaMA（3 程序） | 30,704 | 30,704（100.0%） | 30,698（100.0%） | 30,871（100.5%） |

括号内为相对 lane=5 的百分比。

解码部分电路面积（单位平方微米）：

| 程序池 | lane=5（max-5） | lane=4（max-4） | lane=3（max-3） | lane=2（max-2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BERT（4 程序） | 1632 | 1425 | 1252 | 1106 |
| SD-UNet（5 程序） | 1563 | 1459 | 1289 | 1102 |
| LLaMA（3 程序） | 1566 | 1446 | 1290 | 1107 |