VLIW指令压缩相关文献阅读

AMD网站

https://docs.amd.com/r/en-US/am009-versal-ai-engine/Instruction-Fetch-and-Decode-Unit

Instruction Fetch and Decode Unit

The instruction fetch and decode unit sends out the current program counter (PC) register value as an address to the program memory. The program memory returns the fetched 128-bit wide instruction value. The instruction value is then decoded, and all control signals are forwarded to the functional units of the AI Engine. The program memory size on the AI Engine is 16 KB, which allows storing 1024 instructions of 128-bit each.

The AI Engine instructions are 128-bits wide and support multiple instruction formats and variable length instructions to reduce the program memory size. In most cases, the full 128 bits are needed when using all VLIW slots. However, for many instructions in the outer loops, main program, control code, or occasionally the pre- and post-ambles of the inner loop, the shorter format instructions are sufficient, and can be used to store the more compressed instructions with a small instruction buffer.

这个工作本质上讲的是一个现实商用 AI Engine 前端：程序计数器送到程序存储器，取回 128-bit 指令，再由取指与译码单元把控制信号送到各个功能单元。AI Engine 的程序存储器只有 16 KB，大约能放 1024 条 128-bit 指令，因此代码容量是现实约束，而不是抽象问题。

文档明确说，AI Engine 指令是 128-bit 宽，并支持多种指令格式以及可变长度指令，用来减小程序存储占用。对于并行度高、需要使用全部 VLIW 槽位的情形，会用完整 128-bit 格式；但对于外层循环、主控代码、控制代码，或者内层循环前后的一些前后导段，较短格式通常就足够了，因此可以使用更压缩的短格式，并配合一个小型 instruction buffer 来存放这些更紧凑的指令表示。

它要解决的不是“如何让压缩流在固定带宽下零停顿恢复 full VLIW”，而是更现实、更保守的问题：

- 128-bit 宽指令对于本地小程序存储来说太贵。

- 很多控制代码段没有必要一直使用全宽格式。

- 因此需要用短格式减少程序存储占用。

换句话说，这个工作是在承认一个事实：宽发射机器的峰值格式和平均控制信息量之间并不匹配，因此需要通过短格式和小前端缓冲来降低 code size 和存储压力。

它的方法可以概括成三句话：

- 标准执行语义仍然是 128-bit VLIW。

- 对低并行度代码段允许使用 shorter format instructions。

- 用一个小 instruction buffer 承接这些更紧凑的前端表示。

因此，这更像“固定宽 VLIW 加若干短格式”的工程优化，而不是“通用稀疏编码加在线重构”的完整压缩前端方案。

它给你的启发主要有两点：

- 宽 VLIW 的控制流密度问题是真实存在的，不是你平台特有现象。

- “短格式 + 小前端缓冲”这类思路已经是现实工程手段，因此如果你的工作只停留在这里，创新性会偏弱。

Brandon 等，A Sparse VLIW Instruction Encoding Scheme Compatible with Generic Binaries，ReConFig 2015（ρ-VEX）

3.1 这个工作本质上在讲什么

这篇论文不是在发明一种全新的压缩原理，而是在解决一个更具体的问题：动态可重构的 ρ-VEX 处理器可以在运行时切换成 2 发射、4 发射、8 发射，为了让同一份程序在这些配置下都能运行，他们之前提出了 generic binary；但 generic binary 会带来更多 NOP，进一步放大代码尺寸问题。因此，这篇论文要做的是：把 stop-bit 稀疏编码扩展到 dynamic ρ-VEX 上，同时保持 generic binary 的兼容性。

3.2 它到底解决了什么问题

它解决的核心问题不是一般性的“VLIW 代码压缩”，而是：

- 在 dynamic issue-width 场景下，如何压缩掉空槽和 NOP。

- 压缩后仍然保证同一份 binary 可以在 2/4/8 issue 配置下运行。

- 仍然保留中断与恢复能力。

因此，这篇论文的真正卖点不是 stop-bit 本身，而是“stop-bit 如何与 generic binary 和动态可重构 issue-width 共存”。

3.3 它的核心方法是什么

论文采用的是基于 stop-bit 的变长指令组编码。每个 syllable 带一个停止位，用来表示它是不是当前 bundle 的最后一个 syllable。这样一来，一个 bundle 不再必须是固定长度，而可以只包含实际存在的 syllable，不必为所有空槽都编码 NOP。

但这篇论文的关键不只是 stop-bit，而是围绕 stop-bit 做了完整的前端支持：

- 支持变长 instruction bundles。

- 支持 bundle 跨 cache line。

- 支持在动态切换 2/4/8 issue-width 时计算下一条 PC。

- 支持 generic binary 对分支位置的要求。

3.4 它增加了哪些关键硬件

3.4.1 Instruction Buffer

由于 bundle 现在变长，cache line 大小不再天然整除 bundle 大小，因此 bundle 可能跨 cache line。论文在 I-cache 和 fetch unit 之间加入 instruction buffer，把上一条 cache line 的残留 syllable 保留下来，再和下一条 cache line 取回的 syllable 拼接起来，组成完整 bundle。

这个 buffer 的角色更像“跨行拼接和对齐缓冲”，而不是严格意义上用于带宽平滑的 payload FIFO。

3.4.2 Next PC 计算逻辑

由于 bundle 长度不固定，Next PC 可能是当前 PC 加 4、8、12 或 16。论文通过“先分别计算低位、再由 branch 单元计算高位、最后拼接”的方式，降低了地址计算硬件复杂度。

3.4.3 Branch Dispatch 逻辑

generic binary 要求 branch 指令必须放在 bundle 的最后，而不是第一个。这样做是为了保证当核心缩成 2 发射时，branch 不会导致后续 syllable 被提前跳过。为此，论文增加了额外逻辑，把 bundle 最后一个 branch 路由到真正执行 branch 的物理通路上。

3.5 它的代价是什么

这篇论文最重要的代价是分支延迟增加。

由于 bundle 可以跨 cache line，branch 跳到一个不对齐地址之后，第一拍可能只取到了下一组 bundle 的一部分。如果这部分里还没有 stop-bit，就说明目标 bundle 还没完整取到，核心必须额外停一拍继续取。因此，不对齐 branch 的分支延迟会从 1 拍变成 2 拍，这就是论文里明确承认的主要性能代价。

论文实验也表明：在小缓存下，压缩后缓存未命中率明显下降，因此性能通常更好；但在大缓存下，如果程序本来就能放进缓存，则 branch delay 增加反而可能让部分程序略慢。

3.6 它的结果说明了什么

这篇论文的实验结论可以概括为：

- 代码尺寸平均能压缩约一半左右。

- 对 8 发射配置，压缩收益更大。

- I-cache miss rate 明显下降，效果接近把缓存做大接近 4 倍。

- 动态核心的额外能耗代价因此明显下降。

- 但压缩不是绝对无代价，branch target 不对齐时的额外停顿是真实存在的。

它证明的是：“stop-bit 稀疏编码可以成功嫁接到动态可重构、通用二进制兼容的 VLIW 核心上，且硬件代价很小”，而不是“已经解决了零停顿压缩供给问题”。

Conte 等，Instruction Fetch Mechanisms for VLIW Architectures with Compressed Encodings，MICRO-29, 1996

TINKER 压缩编码：Op = 64 bit 定长，MultiOp = n×64 变长；用 header bit / tail bit 界定 MultiOp 边界（等价于 stop-bit）；Op 内含 FUT 字段，因此位置不再隐含功能单元，需要 expander 做 Op→FU 路由

如果是为你现在这条“片上压缩驻留 + 周期等价 + 固定带宽下一拍一条”的方案选可借鉴点，我认为这篇里最值得借的不是 silo cache 这个具体形态本身，而是它背后的 5 个前端设计原则。 这篇论文研究重点是“压缩编码之后，取指与 i-cache 该怎么组织”，而你研究稿要求的是“压缩驻留、周期不变、无停顿供给”；两者不完全相同，但前端思想高度相关。

1. 把“取指/供给”当成一级设计目标，不要把创新只写成编码格式

这篇最重要的启发是：压缩后的难点不在“能不能删 NOP”，而在“前端怎么稳定把变长压缩流送成可执行控制”。 论文明确把问题定义成 compressed encoding 对 i-fetch 和 i-cache 的要求，而不是停留在编码本身。它强调两类核心难点：NextPC 不能再固定加常数，以及压缩后的 Op 需要额外路由到正确 FU。

这和你稿子里的主问题是同一个方向：你真正要成文的是“压缩驻留 + 有限带宽 + 小缓冲 + 每周期无停顿恢复 full VLIW”，不是“统计发现空槽很多，所以做 mask 压缩”。

对你可直接借用的表达：把论文主创新写成“供给机制”而不是“编码机制”。

2. 把“前端组织空间”系统化：你也应该先把方案空间分轴

这篇用了两个分类轴来组织所有设计：

- 分区度（DoP）：缓存是统一的，还是按 FU 类型分区；

- NOP policy：缓存里存的是展开后的含 NOP 形式，还是去 NOP 的压缩形式。

这对你特别有用，因为你稿子里已经有自己的方案轴了：RAW / SPARSE / TEMPLATE，多模式分块；以及 descriptor/payload 双流、按位宽加权模板、checkpoint、FIFO 供给。

最值得借的不是它的具体二分法，而是这种“先建 taxonomy，再放设计点”的方法。
你完全可以把自己的方案空间也整理成几条正交轴，例如：

- 存储形态：全宽 / 双流 / 分 bank

- 周期信息：显式 descriptor / 隐式边界

- 供给方式：直接读 / 预取 FIFO / checkpoint 恢复

- 分发方式：统一 crossbar / 按槽位分区 / 半共享分区

这样论文结构会更稳，也更容易说明“为什么你的点不是已有 mask/stop-bit 的小修小补”。

3. 最值得你实做借鉴的一点：把 NextPC/Next-address 辅助信息前置存起来

这篇论文 repeatedly 强调：变长压缩后，NextPC 不能等取到当前 MultiOp 再临时慢慢算；否则会把串行计算压进取指关键路径。它的做法是在 cache 中额外存 length / offset / bank-bit 之类元数据，让 NextPC 计算和 cache access 并行进行。banked cache 甚至为每个 Op 维护 offset field 和 bank bit，在 miss fill 时写入缓存，用来加速下一条地址形成。

这和你的方案非常契合。你稿子里已经提了 descriptor 流 + payload 流 + checkpoint，本质上你也需要“第 t 周期对应哪个 payload 地址”这类信息。

对你最实际的借法：
不要让 payload FIFO 或 decoder 现场“扫描、数长度、找下一条”。
直接在离线工具里把这些信息编译出来，存成：

- 每周期 descriptor 指针

- payload 起始偏移

- 模式位（RAW/SPARSE/TEMPLATE）

- 可选 next-checkpoint / loop-restart 信息

也就是说，把这篇的 “length/offset/bank-bit” 思想，翻译成你自己的 “descriptor/offset/checkpoint metadata”。这会比只谈压缩率更像一篇硬件系统论文。

4. 最该借的硬件结构思想：按 FU/槽位类别分区存放，而不是一上来做全功能重排

这篇论文指出，压缩编码下 Op 在组内位置不再固定，因此理论上 expander 接近 full crossbar；但它随后用 banked cache / rigid silo / flexible silo 证明：如果按 FU 类型分区存放，或者做有限共享分区，就能显著减少 hit-path 上的通用重排压力。尤其是 silo cache，把同类 Op 存到对应 silo，hit 时天然送到对应执行单元；而 flexible silo 进一步允许若干互补类型共享一个 silo，以缓解“某些 silo 饿死”的问题。

这对你的方案很关键，因为你稿子明确说了目标是异构槽位，而不是所有槽位完全对称。

对你最好的借法不是“照搬 silo cache”，而是：

- payload 可以按槽位类别/功能簇分 bank 或分 lane 存；

- 高频互补槽位可以共享一组 bank；

- decoder 只负责把 descriptor 译成“该去哪个小分区”，而不是驱动一个全连接大 crossbar。

换句话说，这篇告诉你：异构 VLIW 的解压分发网络最好是“分区优先、共享其次、全连接最后”。这会直接帮助你满足稿子里的 R4、R5：异构支持 + 时序安全。

5. 把“重逻辑放 miss/fill 路径，hit/steady-state 只走轻逻辑”当成总原则

这篇论文一个非常实用的工程判断是：expander 放 hit path 还是 miss path，是前端设计的核心取舍。

- miss-path expansion：只在 miss/fill 时展开，代价是 miss penalty 增加；

- hit-path expansion：每次命中都要走，代价是 fetch path 更重、分支误预测代价更大，因此必须极快。

这和你的目标几乎是直接对应的。你稿子要求稳态执行时 每周期一条、零停顿，并且解码/分发不能成为关键路径。

所以最该借的原则是：

- 把复杂的 payload 布局、长度决策、模板选择、最小 FIFO 计算都放到离线编译期；

- 把重型搬运、地址恢复、预填充放到fill/checkpoint/restart 路径；

- 把 steady-state 每拍做的事压到最小：
读 descriptor → 从 FIFO/小bank 取 payload → 局部分发 → 输出 full VLIW

这比“现场扫描变长 bundle 再决定怎么拼”更符合你的主线。

6. 可选借鉴：sub-blocking 的思想可以转成你的“局部高密度区段预取”

论文在 banked cache 里还讨论了 sub-blocking：不是整块装填，而是从请求 MultiOp 开始的子块装填，以减少 miss repair 时间；它对某些分支模式很有帮助，但收益依 workload 而异。

这个具体机制你未必需要原样拿来，但它给你一个很好的启发：

不是所有压缩区段都该同样对待。
你稿子里已经有“高密度区段提前拉取、必要时局部切回 RAW”的想法。

所以你可以把它变成自己的版本：

- 对 payload 突发高的窗口做局部预取；

- 对 descriptor 指示的密集段做更早预填充；

- 对特别难平滑的段，直接切 RAW。

这比追求“全局单一模式”更现实。

7. 我建议你不要直接照搬的部分

有三点我反而建议只吸收思想，不要照搬实现：

- 不要把论文主角写成 i-cache 组织。
这篇的中心是 instruction fetch / i-cache taxonomy，而你要成文的中心是 compressed-resident + fixed-bandwidth stall-free delivery。

- 不要把创新落在“再发明一个 silo cache”。
silo/flexible-silo 是它的答案，但对你来说，更强的答案是 “descriptor/payload 双流 + 位宽加权模板 + FIFO 供给证明”。

- 不要把重心放在 hit-path 动态扫描与拼接。
你的方案更应该走“离线决定 + 运行时轻量恢复”，否则很容易在时序和零停顿目标上吃亏。

An Efficient and Fast VLIW Compression Scheme for Stream Processor

Aiming at this issue, the horizontal code compression and vertical code compression methods are applied on the VLIW of stream processor respectively.

First the VLIW is divided into several subfields according to the logic characteristics of VLIW instruction, then the horizontal code compression scheme which based on Huffman coding is applied on each subfield and this method can achieve approximately 78% code size reduction on average. However, the extra-long time required to decode the compressed VLIW before instruction execution may cause system performance penalty.

In order to reduce the decompression time consumption, the vertical compression scheme is proposed. The vertical compression can reduce the code size nearly 70% by deleting the NOPs of VLIW in vertical direction. Furthermore the VLIW after vertical compression can be executed directly without decompression operation by using banked instruction memory.

1. 是的，这篇的 vertical compression 确实已经做到“可恢复出每周期一条指令”

论文原文说得很直接：

- vertical compression 只删除纵向上的 NOP，不改变有效字段宽度，也不改变水平方向位置，因此各个 subfield 可以并行读取。

- 如果 ifnull 读取和字段读取做成流水，one VLIW can be fetched in a single cycle，不会产生 stop-wait。

所以如果你后面的方案只说：

- 删除空槽/NOP

- 按列/按槽分 bank 存

- 每拍并行读回来重组成一条 VLIW

那这条核心路子它已经占住了。

2. 所以你的下一步确实得“比它更强”，而不只是“也能一拍一条”

这也是我前面真正想表达的。你的研究稿里已经把它定成必须比较的直接基线，并且明确说：分Bank纵向压缩虽然能单周期重组，但容量碎片、异构位宽和扩展成本是需要越过去的边界。

3. 你提的这个点，我觉得是对的：它的存储不一定最优

你说的方向非常像这篇方案的真实短板。

论文自己就承认：

- 不同列删掉 NOP 后，高度不一样；

- 为了存储，它在一种表示里还需要把短列补齐，并带上 ifnull 和 profile；

- 结论部分也明确说，未来工作要继续改进 compression method 和 instruction memory design，去improve CR and reduce area of the instruction memory。

更关键的是，你自己的研究稿已经准确点出了这个风险：
分Bank纵向压缩的问题不只是“能不能一拍重组”，而是 bank 数、容量碎片、异构位宽、扩展成本。

4. 但这里要区分两个层面

论文的“逻辑存储模型”

它强调的是：片上 bank 各自有独立地址，因此装入片上后可以去掉为对齐而补的 NOP。论文据此声称片上 VLIW 大小可缩减约 70%。

真正硬件实现的“物理容量配置”

你担心的是：

- 每个 bank 往往要独立 provision 深度；

- 若各 bank/各字段有效高度差异很大；

- 那总 provisioned capacity 可能更接近
bank 数 × 某种 worst-case depth， 而不是理想的
所有有效字段数量之和

这个担心非常合理，而且正是“容量碎片”问题的本质。你的直觉是对的。

5. 所以你下一步可以往哪儿超过它

我会把可超越点总结成 4 个：

A. 超过它的“容量最优性”

不是简单一 bank 一字段，而是：

- 让 bank 不必和字段/槽位一一绑定

- 做共享 bank / 可复用 bank / 分组 bank

- 减少“短列浪费一个整 bank 深度”的碎片

这正对应你刚提的想法。

B. 超过它的“异构性假设”

这篇建立在“subfield 固定、横向位置固定、宽度不变”的前提上。

而你稿子已经明确要处理异构槽位、不同位宽。

C. 超过它的“带宽模型”

它是靠大量 bank 并行读实现一拍一条。
你真正更强的问题是：

在固定 B bit/cycle 带宽下，怎样用小 FIFO 保证每周期不断供。

这比“bank 足够多所以并行读回来”更一般，也更像论文主创新。

D. 超过它的“系统开销联合优化”

这篇主要优化 code size + 单周期恢复。
你稿子想走得更远：联合优化

- 压缩率

- bank/带宽

- FIFO 深度

- descriptor 开销

- decoder/dispersal 复杂度

6. 我给你的直接判断

是的，你的理解基本对：它已经把“vertical compression + banked memory + 每周期恢复一条 VLIW”做出来了，所以你不能把这件事本身当成新方案。你真正还能赢它的地方，很可能正是你说的这一类问题——存储容量未必最优、bank 碎片、异构位宽支持差，以及它没有把问题推进到“固定带宽下的小缓冲无停顿供给”。

Improving Code Density with Variable Length Encoding-Aware Instruction Scheduling

这篇论文的核心点是：在“有限短模板 + 隐式 NOP”这种已有硬件前提下，通过模板感知的 FU 选择和后调度重排，提高短模板利用率，从而提升代码密度；它和你的工作相关，但主要相关在编译器协同层，不是你要做的前端压缩供给机制本身。

第一，它的前提是硬件已经有少量固定的短指令模板，这些模板只是把某些槽位定义成“隐式 NOP”，然后编译器再想办法让更多指令匹配这些模板。论文自己就明确写了：处理器有不同 instruction templates，部分 execution slots 在模板里是 implicit NOP；它研究的是怎样通过编译器优化去最大化这些 implicit NOP 的使用。

这说明它优化的是模板命中率，不是“压缩态片上驻留后，如何在有限带宽下逐周期精确恢复原始 VLIW”。

第二，更关键的是，它的优化方法会改动调度结果。论文的 post-scheduler optimizer 会利用 slack，把 operation/move 重新调到不同 instruction words；而且它还会根据模板情况改变 function unit selection。

但你的研究目标明确要求：

- 第 t 周期的操作仍在第 t 周期执行；

- 不移动操作、不改变所属周期和槽位；

- 稳态每周期恢复一条与原程序周期语义完全一致的 VLIW。

所以从你的标准看，这篇论文的问题不在于“模板不够多”，而在于它的基本思路就是：

- 通过重新调度让代码更容易压缩；

- 而不是在不改变原逐周期 VLIW 序列的前提下做压缩与恢复。

所以你的判断可以写成一句更严谨的话：

这篇是“模板感知调度优化”工作，不是“周期等价压缩与无停顿供给”工作；它依赖重排操作来提升短模板利用率，因此不能直接满足我所要求的逐周期精确恢复与周期语义保持。

但也不是说它完全没用。如果你后面真的保留一个 TEMPLATE mode，它可以作为一个软件侧辅助手段：在不影响你主框架的前提下，提高某些区段的模板命中率。

它的两个核心创新点

1. 功能单元优先级选择：优先把操作放到“更不容易变成隐式 NOP”的单元上

第一种方法是修改调度器在多个可用功能单元之间的选择规则。作者会统计：某个功能单元在多少模板里可以被隐式当成 NOP；然后反向优先那些“隐式 NOP 模板更少”的功能单元，把操作尽量放到这些单元上，给那些更容易被模板省掉的槽位留空。

直白一点说，这个方法是在做一种模板感知的 FU 选择：
不是只看性能上的可执行性和连通性，还看“如果我把这个操作放这里，会不会破坏之后使用短模板的机会”。

作者还发现，这个方法如果对所有 basic block 都开，往往会伤性能，甚至可能让代码更大；所以他们又做了三个模式：

- 所有 basic block 都用；

- 只在 inner loop 外用；

- 在 inner loop 外同时试“原始启发式”和“模板感知启发式”，最后选代码更小的那个。

2. 后调度优化器：利用 slack 把操作挪到别的指令里，让短模板更好用

第二种方法更重要，也更稳。作者在正常调度完成之后，再跑一个 post-scheduler optimizer。它不想改变程序的整体时序结构，只是利用已有 slack，把能移动的操作往前或往后挪，尝试让更多指令落进可用的短模板形状里。

它的关键点有几个：

- 只在 basic block 内做；

- 先把可处理的 move/operation 放进队列；

- 对每个操作计算依赖约束下最早/最晚可放的位置；

- 只在不会把 basic block 变长的前提下移动它；

- 跳转和调用不移动，因为会影响 basic block 长度和性能。

所以它不是重新做一次全局调度，而是一个保守的、以代码密度为目标的后处理 pass。

为什么这篇论文重要

它证明了一件很实际的事：

即使硬件和模板格式完全不变，仅靠让调度器“懂模板”，也能进一步提高代码密度。

而且作者的结论很明确：

- 后调度优化器最稳，平均节省 2.4%，最好 10.5%，几乎没有性能损失；

- FU 优先级方法风险更大，效果依处理器模板和程序而变，有时反而会让代码更大、性能更差；

- 两者一起用时，最好情况能到 12.2%，平均 5.4%，平均性能只下降 0.1%。

这篇如果说“硬件实现”，要非常小心：它基本没有提出新的解压前端或重组硬件。
它依赖的是处理器本来就有的 variable-length template ISA。

论文里的“硬件部分”主要是评测平台，也就是两种 TTA 型 VLIW 处理器

A Novel Instruction Stream Buffer for VLIW Architectures，Comput. Electr. Eng. 2009

论文先指出，VLIW 为了消除 NOP 会采用压缩取指表示，但这样 long instruction 的长度变得不规则，常常会跨两个不同 cache line。被切开的 long instruction 无法同时取到，会拖慢发射，尤其在 DSP 这类大量重复小循环的场景里更明显。

它讨论的压缩方式基于 LEB（Long instruction Ending Bit）：取指包里的每条 instruction 带一个结束位，前端从左到右扫描这些 LEB，决定哪些 instruction 属于同一个可并行发射的 long instruction。也正因为 long instruction 的长度可变，split fetch packet 会频繁出现。

论文的关键创新点

1. 用一个专门的 instruction stream buffer 来“接住并拼回” split long instruction

作者提出的核心机制就是 instruction stream buffer。它不是去改变编码，而是在前端加一个缓冲与重组层，把跨 cache line 的 long instruction 重新连成连续形式，再送往后级。

2. 不只是解决 split fetch，还把 repeat block 尽量留在 buffer 内

论文强调，DSP 里大量算法都靠 zero-overhead hardware loops 重复执行少量固定 kernel，所以如果 loop body 能完整保留在 buffer 里，就可以在重复执行期间少访问 program memory。作者明确把 “keep the loop body in the operating buffer” 当成第二个核心目标。

3. 用“valid-bit + LEB + 双 shift offset”来跨过无效槽并重新拼接

这篇真正的硬件技巧在这里。它不只是简单左移，而是维护哪些 instruction 还“有效但未发射”，并结合当前 long instruction 的 LEB，计算两种 shift offset：

- shift I：只按有效 instruction 的数量移动；

- Cross I：把有效和无效 instruction 一起跨过去，用于跳过中间的 invalid 槽，避免它们把 split long instruction 断开。

- 如果你未来的 descriptor/payload 或 template 模式会导致边界不规则、checkpoint 恢复或循环入口切换时出现“拿不齐一拍所需信息”，这篇的 buffer 思想很有参考价值；

- 但它不能作为你的主创新，因为它没有越过你稿子里设的几个关键门槛：周期语义保持、片上压缩驻留、异构支持、固定带宽下形式化无停顿供给。

它给你的主要启发

1. 你的主创新应该继续放在“供给机制”，不是只放在编码率

这篇几乎整篇都在证明：压缩带来的问题不在“能否删 NOP”，而在“删完后前端还能不能稳定供指”。它提出 stream buffer，就是因为 split fetch 会让原本同周期该一起发射的指令拿不齐。

这和你研究稿里的主线完全一致：你的价值不该只是“压缩了多少”，而应是压缩驻留 + 无停顿供给 + 周期等价。

2. “缓冲+预取+绕过”这条前端组织思路值得借

这篇的硬件结构很清楚：pre-fetch buffer + operating buffer(buffer1/buffer2) + controller，并且专门保留 bypass path，避免空 buffer 时平白多一个等待周期。

对你来说，这个思路可以转化为：

- descriptor / payload 不一定都直接从主存储现取；

- 需要一个小型前端缓冲层做平滑；

- 冷启动、边界切换时要有 bypass / prefill / restore 机制。

3. 循环边界是必须单独设计的

这篇很重视 repeat block：如果 repeat block 小于 operating buffer，就尽量整段留在 buffer 中；否则就回退为继续从 program memory 顺序取。

这对你有直接启发：你稿子里提出的 入口/循环边界 checkpoint 是对的，因为一旦压缩地址和周期索引脱钩，循环入口恢复就不能靠“固定 PC + 定长步长”来做。

4. 这篇支持你把“前端附加硬件”控制在小范围

论文给出的结果是：平均取指性能提升约 35%，面积开销约 5.7%～6.6%，并且不会成为时钟瓶颈。

这至少说明一个方向：如果你的压缩方案真能显著减少存储/带宽，增加一个小型前端缓冲与控制层是可以被接受的。

一句话结论

这篇对你下一步工作的最大价值，是提醒你“压缩之后前端连续供给会出问题，尤其在边界和循环处”，并提供了一个小型 stream buffer 的工程参考；但它的限制也很明显——它解决的是 split fetch 补救，不是你要做的 compressed-resident、cycle-equivalent、stall-free delivery 主方案。

没有声明周期性精确恢复。

Energy-Efficient Instruction Compression with Programmable Dictionaries

核心创新点

作者关注的主要目标不是静态代码大小，而是指令流能耗。

程序可编程性需要不断取指、解码，这些活动不直接完成计算，却可能消耗很大比例的系统能量。作者因此主要优化“动态压缩率”，即程序实际运行过程中，从较远存储层次读取了多少指令位，而不只是最终二进制文件有多小。

作者认为传统静态字典有两个问题：

- 不同程序阶段的指令组成不同，一套固定字典难以始终有效；

- 如果把所有指令都压缩，字典会很大，或者在循环中频繁改写字典，反而增加时间和能耗。

因此，论文选择：

- 运行时可编程字典；

- 只压缩值得压缩的指令；

- 在进入循环区域前更新字典；

- 循环执行期间不更新字典。

1. 选择性压缩，而不是强迫所有指令压缩

一条指令只有在它的所有字段都能在相应字典中找到时才被压缩。其余指令保留完整形式。压缩指令与原始指令可以交替出现在同一个基本块中。

这避免了为了少量罕见指令而扩大字典。

论文还设计了一个“出现次数—字典成本”指标，衡量：

- 压缩某组指令需要增加多少字典项；

- 这些指令在代码区域中出现多少次。

算法优先选择“增加较少字典项、但可重复压缩较多次”的候选指令。

2. 多个并行、独立定容的字典

论文把一条指令拆成多个字段，并由多个小字典分别压缩。每个压缩指令包含多个索引，每个索引访问一个字段字典；字典输出拼接后形成完整指令。

关键是，各字典的深度可以不同。变化种类多的字段使用较深字典，重复性高的字段使用较浅字典。作者指出，字典太少会因为字段组合过多而难以命中；字典太多又会增加索引位数和访问能耗，因此需要联合选择分区数和各字典深度。

3. 运行时按代码区域改写字典

编译器根据控制流图，把循环及相关基本块组成“压缩区域”。每个区域拥有一组字典内容，论文称为字典帧。执行进入该区域前，通过特殊指令把新字典帧装入硬件。

相比整套程序共用固定字典，这能适应不同阶段的指令分布；相比每个基本块都改字典，它又降低了更新频率。

4. 用固定长度数据包避免变长解码

单条压缩指令比原始指令短。如果任意混排，会产生复杂的边界识别和对齐问题。

论文把连续的若干条压缩指令组成一个固定大小的数据包，并将其对齐到一条原始指令的宽度。因此，一个取指字中要么是：

- 一条完整原始指令；

- 要么是一个包含固定数量压缩指令的数据包。

这避免了 Huffman 一类变长码字的顺序扫描，提供更可预测的解压路径。论文最终为 TTA 平台选择每个数据包包含三条压缩指令。

5. 优化目标是能耗，不是压缩率最大化

论文发现，压缩率最好的配置不一定最省能耗。较大的字典可能改善压缩率，却提高每次字典访问的能量；较小字典和较大的数据包有时反而能获得更低总能耗。

这也是论文比较重要的系统观点：

字典容量、数据包大小、取指次数、缓存命中率和解压能耗必须联合优化。

更适合你的方向

你的场景更可能适合：

- 用稀疏掩码删除 NOP；

- 有效槽位的寄存器地址原样作为有效载荷保存；

- 对操作码和固定控制字段使用小模板；

- 对寄存器地址只在确有规律时使用增量或基址加偏移编码；（存疑，乱序发射，地址不不一定有规律）

- 对不同区段在原始、稀疏和模板模式间选择。

所以更合理的结论是：

GPR 深度大、完整操作数组合重复率低，会削弱整槽字典压缩；你的主要收益仍应来自删除空槽和优化物理存储碎片，而不是依赖完整指令重复。

Energy Efficient Configuration Unification and Compression for CGRAs，Microprocessors and Microsystems 2018

它处理的是 CGRA 的“上下文配置切换”：一个上下文包含整个二维 PE 阵列的配置，通常执行一段时间后才切换。论文通过修改无语义影响的配置位，使连续上下文更相似、减少翻转；再删除因此产生的重复配置字，缩小上下文存储器。

你的目标则是每周期读取并恢复一条 VLIW。两者最大的差别是：

- 论文优化的是低频上下文切换；

- 你优化的是连续逐周期指令供给。

CGRA 由二维 PE 阵列组成。运行前，程序被映射成多个“上下文”，每个上下文包含每个 PE 的一条配置字。切换上下文时，配置存储器需要把新配置传到整个 PE 阵列。

由于一个上下文包含整个二维数据通路，配置量很大。论文举例称，4×4 CGRA 上一个简单 FIR 程序需要约 2 Kb 上下文存储，而简单 RISC 只需要约 0.5 Kb；上下文切换还要驱动连接配置存储器和 PE 的全局总线，因此产生大量动态能耗。

作者提出两个主要方法：

- 配置统一：降低连续配置之间的位翻转；

- 配置统一压缩：利用统一后出现的重复配置字，缩小配置存储器。

对你下一步工作的启发

1. 最值得借鉴：先做“不关心位规范化”，再压缩

你当前主要关注 NOP 槽位，但非 NOP 指令中也可能存在无效字段。例如：

- 某操作不使用立即数；

- 某槽位不读取第二源操作数；

- 某种模式不使用部分控制位；

- NOP 的操作数字段完全无关。

这些字段虽然物理上有值，但语义上没有信息。可以先将其规范化为零，或选择一种有利于压缩和低翻转的值，然后再进行稀疏压缩。

这个步骤可能：

- 增加相同控制字段的出现概率；

- 减少有效负载中的无用位；

- 降低连续周期控制字的汉明距离；

- 提升后续模板、差分或重复消除的效果。

这比依赖完整 ADD r1,r2→r3 重复更适合你，因为 GPR 地址虽然变化大，但操作不读取的字段仍然可以规范化。

2. 地址转换比实时解压更轻

论文不重建复杂变长码流，而是让多个逻辑地址指向同一个物理配置字。这个思想可以转化到你的工作中：

- 如果多个周期的某个完整槽位控制字相同，可以共享物理副本；

- 周期描述符只保存该槽位的物理索引；

- 执行时并行读索引对应的完整槽位控制字。

但这实际上会演化成槽位字典或去重表。考虑到你指出完整槽位受 256 深度 GPR 地址影响、重复率可能很低，它只能作为经真实统计验证的辅助模式，不能预设为主方案。

3. 编译期语义信息应参与压缩

论文的优势来自它知道：

- 当前操作真正使用哪些字段；

- 哪个 PE 是否会被令牌激活；

- 下一上下文大概率是什么；

- 哪些操作数可以交换。

对应到你的编译器，可以输出：

- 每种操作码的有效字段掩码；

- 每周期有效槽位掩码；

- 字段是否可规范化；

- 循环入口和控制流边界；

- 允许交换的源操作数。

这类语义元数据能够使硬件解压器更简单，因为复杂分析都在离线完成。

4. 不要只评估容量，也要评估翻转能耗

你的目标目前主要是减少指令存储容量和带宽。这篇论文提醒你：即使总位数不变，通过降低连续周期之间的汉明距离，也可以明显降低总线和配置寄存器的动态能耗。论文的配置统一不减少字数，却仍能显著降低切换能耗。

因此你的评估指标可以增加：

[ HDt=\operatorname{HammingDistance}(VLIW{t-1},VLIW_t) ]

并比较：

- 原始全宽 VLIW 总线翻转；

- 纵向分 Bank 方案翻转；

- 你的压缩有效负载与描述符翻转；

- 解压后槽位控制线翻转。

七、对你的限制

1. 它不是“每周期一条 VLIW”的方案

CGRA 的一个上下文可持续执行多个甚至数百周期，只有条件满足后才切换。论文的优化对象是上下文切换，不是每个执行周期的取指。

所以它没有解决：

- 每周期读取一条压缩指令；

- 每周期重建六个异构槽位；

- 固定带宽下缓冲不下溢；

- 连续吞吐率达到一条 VLIW/周期。

2. “零解压延迟”不等于“每周期无停顿恢复”

论文说没有解压延迟，是因为配置字没有以变长或索引序列形式运行时解压；地址转换后直接读出完整配置。

3. 它保证功能等价，但不一定保证位完全一致

作者会主动修改“无关位”。因此：

- 关键控制行为不变；

- 但恢复后的 32 位配置不一定与原始二进制逐位相同。

这要求你明确自己的“精确恢复”定义：（我的精确恢复：周期和有效槽位行为完全相同）

- 如果要求周期和有效槽位行为完全相同，该思想可用；

- 如果要求每周期恢复的 VLIW 每一位都与原始文件相同，则不能修改无关位，只能将其规范化后的版本定义为新的参考程序。

4. 它的重复消除依赖 CGRA 特性

论文利用了几个对它很有利的条件：

- 每个 PE 的指令集合通常较小；

- NOP 比例较高；

- 令牌机制使部分 PE 配置完全不会被使用；

- 相同 PE 跨不同上下文容易出现重复配置。

你的 GPR 地址空间较大，完整槽位控制字重复率可能低，因此它的去重收益不能直接迁移。

Improving Energy Efficiency of Coarse-Grain Reconfigurable Arrays Through Modulo Schedule Compression/Decompression，ACM TACO 2018

这篇论文里的每一条超宽“配置行”就对应一个执行周期，CGRA 每周期都要读取下一条完整配置，行为上很像你的“每周期一条 VLIW”。作者压缩以后，仍然能在每周期恢复出一条完整配置，不增加解压周期。

但它利用的是跨周期不变的控制字段，而你的主要观察是同一周期内很多槽位为空。两者压缩维度不同。

一、它压缩的对象是什么

CGRA 的一条配置行包含当周期整个阵列的控制信息，例如：

- 每个处理单元执行什么操作；

- 寄存器读写地址和使能；

- 常数单元产生什么值；

- 互连多路选择器选择哪一路输入。

论文的 SRP 平台有383个可配置实体，一条配置行宽达1280位。配置存储器每周期读取一行，下一周期执行。

可以把它近似理解为：

周期0：[PE配置][寄存器配置][互连配置][常数配置]

周期1：[PE配置][寄存器配置][互连配置][常数配置]

周期2：[PE配置][寄存器配置][互连配置][常数配置]

text

它和你的 VLIW 相似之处是：每行都表示一个周期的全部控制。

二、最基本的压缩思想

作者观察到：如果某部分控制信息连续几个周期不变，就没有必要每周期重新保存和读取。

例如，一个分区的原始配置为：

周期0：A

周期1：A

周期2：B

周期3：B

text

压缩后只保存：

压缩存储：[A, B]

更新标志： [1, 0, 1, 0]

text

其中：

- 1：本周期出现新配置，需要读取下一项；

- 0：本周期配置不变，继续使用上周期的值。

论文将这个逐周期更新标志称为 dofs。

因此，这不是字典压缩，也不是变长指令解码，而是：

把连续重复的配置删除；执行到被删除的周期时，保持上周期配置不变。

三、核心创新一：时间方向优化

为什么原始程序没有很多连续重复行

一条配置行有1280位、包含383个实体。即使大多数实体没有变化，只要其中一个实体改变，整条1280位配置行就不能被删除。

论文统计的近2000条真实配置行中，竟然没有一条完整配置行与前一周期完全相同。

作者怎么制造更多重复

很多硬件实体在某些周期是空闲的。空闲时，其配置取什么值都不影响有效计算。

例如某处理单元的有效操作是：

周期0：MOV

周期1：空闲

周期2：空闲

周期3：空闲

周期4：ADD

text

一般编译器会生成：

MOV, NOP, NOP, NOP, ADD

text

作者则允许在空闲周期保持之前或之后的配置，例如：

MOV, MOV, MOV, MOV, ADD

text

这些额外的 MOV 不会真正执行：论文通过关闭谓词执行位，阻止空闲周期产生副作用。这样就能让多个连续周期的控制信号保持相同。

ASAP–ALAN 算法

作者使用两步算法：

- 向前尽早传播配置，使空闲周期尽量沿用之前的值；

- 再将部分变化向后集中，使不同实体尽量在同一周期发生变化。

最终目标是：

- 某些周期完全不发生配置变化，可以删除；

- 必须变化时，让尽可能多的实体集中在同一个周期变化。

注意：它没有移动有效操作的执行周期，只修改空闲实体在“不执行”期间保存什么配置。

四、核心创新二：把超宽配置行拆成多个分区

即使经过时间优化，要让整条1280位配置完全不变仍然很困难。

因此，作者把配置行拆成多个独立分区：

完整配置行 = 分区0 | 分区1 | 分区2 | … | 分区N

text

每个分区单独判断本周期是否变化：

周期     分区0     分区1

0          A          X

1          A          Y

2          B          Y

3          B          Y

text

压缩为：

分区0存储：[A, B]    更新标志：[1,0,1,0]

分区1存储：[X, Y]    更新标志：[1,1,0,0]

text

执行时仍然逐周期得到：

周期0：[A | X]

周期1：[A | Y]

周期2：[B | Y]

周期3：[B | Y]

text

因此，虽然各分区在不同周期更新，拼起来后每周期仍是一条完整配置。

怎么决定哪些字段放在同一分区

作者分析每个硬件实体在什么周期发生变化，把变化时间相近的实体放在同一分区。

论文比较了两种算法：

- 基于变化序列相似度的分区；

- 基于装箱问题的贪心分区。

装箱方法会尝试把一个实体分别放进不同分区，重新计算哪个分区能产生最多重复行，然后选择收益最大的分区。

这是这篇论文很重要的创新：

分区不是简单按照处理单元编号排列，而是按照跨周期变化相关性组织。

周期性精确恢复功能。并非逐位相同（通过谓词关闭执行）。

是否有效，取决于你的真实 VLIW 中是否存在足够多的跨周期字段重复。如果寄存器地址和控制字段几乎每周期变化，这条路线价值就很有限。

正确定位：这是一篇可借鉴“时间差分/状态保持”的旁支论文，不是你的研究对象，也不是第三篇 VLIW 纵向压缩方案的直接替代。

回到我的工作

Table I 说明了两件事：（a）指令条数是设计者已经在主动权衡的一阶代价；（b）目前唯一的手段是分块（tiling），而分块是有代价的——R 从 8 增大到 32，指令条数虽从 972 降到 288，但总周期从 8636 涨到 10296（+19.2%），原因是论文自己说的"boundary under-utilization of VLIW slots"。

这就是第四篇的精确定位：把"指令存储 vs 性能"从一条被迫二选一的折中曲线上解放出来。压缩让设计者可以选 R=8 甚至 R=4 的性能点，同时拿到 R=32 甚至更好的存储占用。这个论证在第三篇的数据上是自洽的，不需要任何外部假设。